北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® LAMP通用型DNA扩增试剂盒使用说明书                  4

- 『注意事项』

- 引物设计对成功扩增十分关键。除用于SNP分型外，尽量以保守区设计引物。引物至少包括F3/B3和FIP/BIP，加入环状引物Floop/Bloop可以使反应速度大大提高。应优化引物序列、GC含量和尽量避免二级结构。反应中各个引物的浓度及比例对扩增效果有一定的影响。建议先将所有引物混合在一起，配制成10浓度以方便使用。

- 1LAMP Mix中已含有8mM MgCl2，这可满足多数扩增反应。如特殊需要，可自行补加至合适浓度。

- LAMP扩增具有特异性好、灵敏度高、时间快、不需要特殊仪器设备等优点。但太高的灵敏度使得其比普通PCR扩增更加容易污染导致假阳性。因此，必须高度重视扩增产物的污染。常规措施包括严格的实验分区、添加UNG和dUTP（可能导致反应效率下降）、使用荧光定量等不开盖检测方法。实验室一旦遭到污染，所有相关试剂必须全部更换，必要时还得更换实验室。

- 要确证扩增的为目标基因，可以使用特定的限制性酶切和/或Southern杂交。

- 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请Email至mylab_sales@163.com；或拨打电话：010-82893546。

北京美莱博医学科技有限公司

地      址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦103室

电      话：01082893546或：010-82894339

邮      箱：mylab_sales@163.com

网      址：http://www.meilaibo.com

产品编号：LAD-50

MyLab®等温扩增检测系列

LAMP通用型DNA快速扩增试剂盒

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® LAMP通用型DNA扩增试剂盒使用说明书                 2

- 『规格』50T

『背景』环介导等温扩增技术(Loop-Mediated Isothermal Amplification, LAMP)是一种新颖的核酸扩增方法。其基本原理是采用4/6条特异引物（针对基因的6/8个区域）及一种具有链置换活性的DNA聚合酶，在60-68℃对核酸进行等温扩增，短时间扩增效率可达到109～1010个拷贝。LAMP具有高特异性、高效性、快速、简便、易检测等特点，目前已应用于人类及动植物细菌、病毒、寄生虫、真菌等病原体的快速检测。LAMP是我公司在LAMP基础上改进开发的一种技术，在尽可能保留了LAMP的优点的同时，降低了扩增产物污染机会和假阳性率。

『用途与特点』LAMP通用型DNA扩增试剂盒可以用于一切与LAMP相关的快速DNA等温扩增技术。其中，2LAMP Mix包含了除酶、引物和模板外的所有成份，使用十分方便；优化的DNA聚合酶配方，使得扩增更加快速高效。

- 『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(50T) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2LAMP Mix | 500μl | -20℃ |
| 2 | Bst DNA聚合酶 | 50μl | -20℃ |
| 3 | MgCl2（25 mM） | 200μl | -20℃ |
| 4 | 对照引物 | 10μl | -20℃ |
| 5 | 对照模板 | 10μl | -20℃ |
| 6 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |

2LAMP Mix的组成为40mM Tris-HCl (pH 8.8), 20mM KCl, 20mM (NH4)2SO4, 16mM MgSO4, 0.2% Triton X-100, 2.4mM dNTP、1.6M甜菜碱及其它稳定剂和增强剂。

『灵敏性与质量控制』

在优化条件下，使用本试剂盒的试剂，可检测到单拷贝的DNA分子。

- 『有效期』12个月。

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® LAMP通用型DNA扩增试剂盒使用说明书                 3

- 『使用方法』

- 使用时只需取适量2 LAMP Mix溶液，加入酶、引物和模板，并加入去超纯水补足体积，使LAMP Mix的浓度为1即可进行反应。1 LAMP Mix中Mg2+浓度为8mM，可根据实验需要补加MgCl2（试剂盒中已提供）。引物在反应体系中的终浓度建议为：F3/B3为0.16uM；FIP/BIP为1.6uM；LoopF/LoopB为0.4uM。

- 『反应举例』

- 注意：以下举例多数情况下可供参考。实际反应条件因模板、引物等的不同而各异，需根据实际情况，设定最佳反应条件。

- 以结核杆菌基因组DNA 为模板，扩增结核杆菌gyrB基因，反应体系为20l。

- 制备反应液:

在冰上溶解除酶外的各种组份，混匀，稍离心。在反应管中加入以下组份：

2 LAMP Mix                  10l

对照引物                       1l

对照模板                       1l

Bst DNA聚合酶                 1l

超纯水                       补至20l

如在反应管中加入20×Eva green（另售）1l，可直接在荧光定量PCR仪中进行荧光定量检测。

- 等温扩增:

- 混匀，置于60~65℃ 保温30~90min，产物置于-20℃备用或立即用于下游检测。

- 扩增产物的检测。有以下几种常用方案:

- 琼脂糖凝胶电泳。取扩增产物5l，1~2%的琼脂糖凝胶电泳，可见LAMP特征性电泳图谱，本检测方法容易造成实验室气溶胶污染，不推荐使用；

- 向扩增产物中加入20SmartGreen（另售）1l，混匀。将反应管置于紫外透射仪或其他365纳米紫外灯下，阳性扩增可见发出绿色荧光；

- 加入Eva Green荧光染料进行荧光定量PCR检测；

- 加入钙黄绿素或羟基萘酚蓝等进行可视化检测（可反应前加入）；

- 3000rpm≥离心1分钟，有沉淀判定为阳性，无沉淀判定为阴性。